附件1

脑循环功能障碍治疗仪参数

1.磁疗功能治疗强度分为2档，1档为弱档3mT～9mT，2档为强档10mT～17mT；磁场频率±2%。

2.震动功能震动强度4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲峰值分别为0V、10V、16V、27V,精度±30%。

3.震动频率4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz,精度±30%。

4.治疗仪正常工作条件工作环境

温度5℃～40℃

相对湿度：≥85%

大气压力：86Kpa～106Kpa

电源电压：交流电压220V±10%

电源频率：50Hz±1Hz